[image: image1.png]QUALI PEM
WO 9002



[image: image2.jpg]




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.png]GROUPE

Motaaitly 8



[image: image6.png]










Descriptif :  


 * Capsuleuse sur châssis inox, avec embase en X (similaire à nos sertisseuses)


 *  Ensemble mobile, sur 4 roues ou 4 pieds


Tête mobile par 2 vérins : � * Couple de vissage réglable,


 * Distribution de vapeur par anneau �    interchangeable suivant formats,


 *  Maintien magnétique de la capsule.


 * INVERSEUR de rotation


Compression :


 * Réglage de la hauteur des bocaux ou �    bouteilles par vis de compression �    (similaire à nos sertisseuses)


 * Support bocal antiglisse avec VE de 


    centrage


Commande bi-manuelle 


  * Electricité : 380 Volts   


 * générateur : 3 kw en 220 V


 * Air comprimé : 6 bars  


Equipement :    


* 1 outillage standard au choix 


* 1 Générateur de vapeur: tout INOX 








Caractéristiques techniques :


 


* Type de couvercle : Twist-off, diam 38 à 110 mm


    par outillage interchangeable


* Type d’emballage : bocaux 


      			 bouteilles (h : maxi 260 mm)


* Injection automatique de la vapeur par électrovanne


* Electricité : 380 V 


* Air comprimé : 6 bars


* Dimensions : L 650 x P 650 mm,  h 1600 mm�    poids : 80 kg environ









